- 建筑垃圾减量化与资源化利用专篇（建筑）

杭州市作为全国建筑垃圾治理试点城市，积极响应国家“无废城市”建设和碳达峰、碳中和工作要求，根据省建设厅2026年2月发布的《浙江省建筑垃圾减量化专项设计指南（试行）》和《杭州市建设工程建筑垃圾减量化工作实施办法》（杭建工〔2024〕124号），结合《关于在全市房建市政工程推广应用建筑垃圾综合利用产品的通知》（杭建工〔2025〕118号）及《杭州市建筑垃圾资源化利用支持政策（试行）》（杭综法〔2026〕7 号）等文件精神，制定市政工程中建筑垃圾减量化措施及建筑垃圾综合利用产品的应用方案，以实现“减量化、资源化、无害化”的总体目标。本专篇旨在源头减量的前提下，提升建筑垃圾资源化利用水平，促进建筑垃圾综合利用产品落地推广，实现建筑垃圾的高效循环利用。

# 一、建筑垃圾减量化

建筑垃圾减量化是杭州市建设工程的重要管理要求，也是推动绿色园区建设、践行生态文明理念的关键举措，也是建筑垃圾综合利用的首要基础，要求在建筑垃圾产生、运输、处理和利用的全过程实现源头减量。在设计阶段，宜优先考虑采用标准化构件等技术，降低现场施工产生的建筑垃圾；在施工阶段，应通过永临结合、周转材料重复利用等措施减少建筑垃圾的产生。

- 编制依据（如有新文件，应及时调整）

- 1.《住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》（建质〔2020〕46号）

- 2.《住房和城乡建设部办公厅关于印发施工现场建筑垃圾减量化指导手册（试行）的通知》（建办质〔2020〕20号）

- 3.《浙江省住房和城乡建设厅关于印发 <浙江省深化建筑垃圾治理实施方案> 的通知》（浙建城管〔2025〕19 号）

- 4.《省建设厅<关于开展建筑垃圾源头减量试点工作的通知>》(浙建质安函〔2025〕343 号)

- 5.省建设厅《关于开展房屋市政工程建筑垃圾减量化专项治理行动的通知》（浙建质安函〔2025〕366 号)

- 6.《浙江省施工现场建筑垃圾减量化导则（试行）》（2026年1月）

- 7.《浙江省建筑垃圾减量化专项设计指南（试行）》（2026年2月）

- 8.《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范渣土消纳管理的指导意见》（浙政办发〔2026〕7 号）

- 9.《杭州市人民政府办公厅关于进一步推进建筑垃圾长效管理的通知》（杭政办函〔2024〕41 号）

- 10.《杭州市城乡建设委员会等部门关于印发 <全市建设工程建筑垃圾源头管理一件事工作实施方案> 的通知》（杭建工〔2024〕123 号）

- 11.《杭州市城乡建设委员会等部门关于印发 <杭州市建设工程建筑垃圾减量化工作实施办法> 的通知》（杭建工〔2024〕124 号）

- 12.《杭州市建筑垃圾管理条例》（2025 年 5 月 1 日起实施）

- 13.《杭州市美丽杭州建设领导小组办公室关于印发杭州市非法倾倒处置固体废物专项整治行动方案的通知》（杭美丽办便函〔2025〕172 号）

- 14.《杭州市房建市政工程建筑垃圾源头减量试点工作方案》（杭建工〔2025〕307 号）

- 15.项目规划条件及地形地貌相关基础数据

- 减量化目标

本项目为新建项目、新建装配式项目、杭州市房建市政工程建筑垃圾源头减量新建试点项目、杭州市房建市政工程建筑垃圾源头减量新建装配式试点项目（四选一），总建筑面积____平方米。

根据《土方平衡专项论证报告》，结合项目实际情况，通过采取减量化措施，本项目减量目标为工程渣土、工程泥浆排放量较估算量下降____吨，约合下降___%；建筑施工现场建筑垃圾(不包括工程渣土、工程泥浆)排放量每万平方米不高于300吨。

- 减量化措施及预期成效

1.场地与总平面布局

2.土方工程设计减量优化（土方平衡论证与方案比选，形成《土方平衡专项论证报告》）

3.建筑设计减量优化

4.结构设计减量优化

（1） 基坑围护工程

（2）地基基础工程

（3）主体结构工程

5.机电设计减量优化

（1）给排水专业

（2）电气专业

（3）暖通专业

6.装饰装修设计减量优化

7.既有建筑改造

8.建筑垃圾减量预估与测算（备注：设计单位应根据项目采取的减量化措施进行方案设计和减量测算，并填写建筑垃圾减量预估表。以下内容仅为示例）

建筑垃圾减量预估表

| 序号 | 减量化措施 |  | 预估渣土 减少量（吨） | 预估泥浆 减少量（吨） | 预估工程垃圾减少量（除渣土、泥浆外）（吨） | 合计（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场内土方平衡 | 开展土方平衡计算，实现场内平衡 （示例） | 10000 | - | - | 10000 |
| 2 | 装配式建筑 | 应用装配式建造 （示例） | 6000 | - | - | 6000 |
| 3 | 围护设计 | 基坑采用垂直支护（示例） | 1000 | - | - | 1000 |
| 4 |  | 内支撑采用钢支撑形式（示例） | - | - | 100 | 100 |
| 5 |  | 基坑围护采用地下连续墙“两墙合一”（示例） | - | 1000 | - | 1000 |
| 6 | 基础设计 | 采用预制桩、根植桩等新型桩型（示例） | ··· | ··· | ··· | ··· |
| 7 |  | 优化地下室结构，调整地下室埋深等（示例） |  |  |  |  |
| 8 | 新型材料应用 | 应用综合利用产品或其他新型材料，减少土方开挖（示例） |  |  |  |  |
| 9 |  | 新增项 | ··· | ··· | ··· | ··· |

- 建筑垃圾减量化结论

根据《土方平衡专项论证报告》，结合前述减量化措施与预期成效，本项目总建筑面积___平方米，本项目预估建筑垃圾总量（A）约___吨，减量化约为（B）____吨，排放量下降     %（计算公式为B/(A+B）*100%）。其中，建筑垃圾减量预估(不包括工程渣土、工程泥浆)约___吨 ，每万平方米减量约___吨；本项目预估工程渣土、工程泥浆排放量___吨。通过减排措施有效减少工程渣土、工程泥浆排放量___吨。

根据前述情况，达到减量化目标，满足“工程渣土、工程泥浆排放量较估算值下降3%”的要求。（如不能满足，应充分说明客观原因）

- 施工阶段落实要求（施工图设计阶段落实，初步设计阶段不适用）

施工单位应编制建筑垃圾处理方案并报环境卫生主管部门备案，方案内容应包含建筑垃圾源头减量措施，确定减量化目标，明确职责分工。应按照源头减量的要求，优化施工方案，结合BIM、物联网、智慧工地管理平台等信息化技术，建立健全建筑垃圾减量化管理体系，落实建筑垃圾减量化专项方案。

1.进行施工方案深化：施工单位应在不降低设计标准、不影响设计功能的前提下，与设计单位充分沟通，深化设计，优化施工方案，合理确定施工工序，推动建筑信息模型（BIM）技术在工程施工中的应用，实现精细化管理，避免或减少施工过程中建筑垃圾的产生。

2.区域协同基础设施布局：根据场地周边道路网以及具备重型车辆通行条件，鼓励与相邻建设项目共建共享临时出入口、施工便道、堆存场地，集约使用临时用地，减少临时设施建设与拆除产生的建筑垃圾。

3.优化施工工艺：施工现场应采取永临结合、临时设施和周转材料重复利用等措施，减少建筑垃圾的产生。鼓励采用现场泥沙分离、泥浆脱水预处理等工艺，减少工程渣土和工程泥浆的产生。

4.加强现场管理：施工单位应加强对施工现场的管理力度，加强对装卸、运输、储存、采购以及施工过程中的材料管理，选择合适的材料储存地点；做好施工过程中各分部分项工程的质量预检及隐蔽验收工作，减少因质量问题导致返工或修补；在成本、资源及施工现场空间满足条件的情况下，采用适当方式对产生的建筑垃圾进行现场分拣，以减少填埋的建筑垃圾数量。

5.实行分类收集：施工单位以末端处置为导向对建筑垃圾进行细化分类，建立建筑垃圾分类收集与存放管理制度，细化明确建筑垃圾的分时段、分部位、分种类收集存放的要求，建立建筑垃圾分类收集管理台账。

6.提高施工精度与质量：加强技术交底和工人培训，减少因操作不当导致的返工和废料，推行“首件样板”制度，确保施工工艺正确后再大面积展开。

7.改善材料储存与保管：建立规范的仓库，防止钢材锈蚀、木材受潮变形、瓷砖破损等。

# 二、建筑垃圾资源化利用

在源头控制工程建筑垃圾减量化的基础上，同步将建筑垃圾转化为可再利用的产品，节约自然资源，缓解环境压力，助力实现“无废城市”与“双碳”目标。

## （一）编制依据（如有新文件，应及时调整）

1.《浙江省住房和城乡建设厅关于浙江省建筑垃圾综合利用产品推广应用的实施意见》（浙建〔2023〕10 号）

2.《建筑垃圾综合利用产品主要种类、适用工程部位、质量标准及应用规程参考目录（第二版）》（浙建城管发〔2025〕53 号）

3.《杭州市建筑垃圾管理条例》

4.《杭州市城乡建设s委员会 杭州市发展和改革委员会关于在全市房建市政工程推广应用建筑垃圾综合利用产品的通知》（杭建工〔2025〕118 号）

5.《杭州市综合行政执法局等四部门关于印发杭州市建筑垃圾资源化利用支持政策 (试行) 的通知》（杭综法〔2026〕7 号）

6.《浙江省建筑垃圾综合利用产品应用技术导则（试行）》

7.《关于进一步强化建筑垃圾源头减量及综合利用产品应用的通知》（杭建监总〔2026〕5 号）

## （二）资源化利用目标

设计中充分考虑应用尽用原则，确保在符合技术规范的前提下，最大限度地使用再生产品。

根据《关于在全市房建市政工程推广应用建筑垃圾综合利用产品的通知》（杭建工（2025）118号）的规定，政府投资项目在可使用综合利用产品部位，应优先使用综合利用产品。其中制品类、填料和混合料类等综合利用产品应在房建市政工程相关部位全部使用。

根据《关于进一步强化建筑垃圾源头减量及综合利用产品应用的通知》（杭建监总〔2026〕5号）的规定，2025年10月1日后立项的全市房建市政工程，政府投资项目在可使用综合利用产品部位，优先使用综合利用产品，其中12个部位应100%使用18类综合利用产品。社会投资项目鼓励使用综合利用产品，相关部门按达到比例部位中使用建筑垃圾再生产品的给予政策支持。

(备注：以下仅为示例，需根据项目实际情况编写）本工程优先选用可循环、可再利用及利废建筑材料，所选材料满足耐久性、环保要求，便于后期维护、拆卸与回收。基础砖胎膜、管井、管沟等部位优先选用预制部品和建筑垃圾再生产品；室外工程、非承重部位优先使用再生骨料混凝土、再生砖等再生产品。

## （三）资源化产品利用及预期成效

建筑垃圾综合利用产品分为骨料和粉料类、砖和砌块类、板材类、混凝土和砂浆类、填料和混合料类、其他类。各类建筑垃圾综合利用产品的质量应符合《浙江省建筑垃圾综合利用产品应用技术导则（试行）》第4.0.2～4.0.7条的规定。

（备注：设计单位根据项目实际情况进行设计，并以文字和图纸说明综合利用产品种类规格、使用部位、使用比例、技术参数、预估使用量等具体情况，同步填写以下表格。以下内容仅为示例。）

建筑垃圾资源化利用预估表

| 序号 | 使用产品 | 利用部位 | 利用规模 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 体积（立方米） | 重量（吨） |
| 1 | 再生骨料混凝土实心砖 | 基础砖胎膜 | 37.5 | 65.0 |
| 2 | 蒸压加气混凝土砌块（示例） | 框架填充墙 | 210.6 | 105.3 |
| 3 | 再生骨料承重混凝土多孔砖（示例） | 围墙 | 180 | 450 |
| 4 | ··· | ··· | ··· | ··· |

## （四）施工阶段落实要求（施工图设计阶段落实，初步设计阶段不适用）

1.施工单位必须严格按照经审查批准的施工图设计文件中明确的使用部位、比例、技术参数等要求，使用建筑垃圾综合利用产品。

2.综合利用产品进场前，建设单位应委托具备相应资质的第三方检测机构进行质量检测，施工单位应对进场的建筑垃圾综合利用产品进行严格检验，核对产品种类、规格、数量及质量证明文件，严禁不合格产品用于施工现场。

3.施工过程中应加强工艺控制和工序管理，确保施工质量符合相关标准规范。

4.竣工验收前，建设单位应牵头单列本工程已使用的综合利用产品数量、部位；验收时，明确验收结论、形成书面记录。

# 附件： 土方平衡论证报告

附件

土方平衡专项论证报告

（建筑工程）

项目名称：________________________

项目地点：________________________

编制单位：________________________

编制日期：________________________

（备注：本模板仅做格式及内容参考，报告编制单位可根据项目实际情况适当增减内容；报告需满足《浙江省建筑垃圾减量化专项设计指南（试行）》的要求。）

- 项目概况

## 1.1 项目基本信息

表1 项目基本信息表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 用地面积 | ㎡ |
| 总建筑面积 | ㎡ |
| 地下建筑面积 | ㎡ |
| 建筑占地面积 | ㎡ |
| 容积率 |  |
| 建筑密度 |  |
| 绿地率 |  |

## 1.2 场地现状条件

原始地形地貌：________________________

场地标高范围：______m ~ ______m

场地坡度特征：________________________

现有建（构）筑物情况：________________________

周边市政道路标高：________________________

## 1.3 设计标高方案

# 表2 设计标高方案表

| 项目 | 设计标高（m） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 场地设计标高 |  |  |
| 建筑室内±0.000 |  |  |
| 地下室底板标高 |  |  |
| 周边道路衔接标高 |  |  |

- 土方工程减量化措施分析

## 2.1 土方相关工程方案比选

（根据指南第3.3.1条、3.3.2条要求，对以下方案进行比选：）

表3 土方相关工程方案比选

| 方案名称 | 方案描述 | 挖方量 （m³） | 填方量 （m³） | 外运量 （m³） | 外购量 （m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案一： |  |  |  |  |  |
| 方案二： |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

推荐方案：__________________ ，理由：__________________

## 2.2 土方平衡减量化策略

（依据指南第3.3.4条、3.3.5条）

1、__________________

2、__________________

3、__________________

- 挖填方量测算表

## 3.1 挖方量测算（按土质分类）

表4 挖方量测算表

| 序号 | 挖方区域/部位 | 渣土 |  |  | 淤泥/泥浆 （m³/t） | 小计 （m³/t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表土 （m³/t） | 深层土 （m³/t） | 石方 （m³/t） |  |  |  |
| 1 | 场地平整挖方 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 基坑/基槽挖方 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 管线沟槽挖方 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 挖方合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明:1、土方量应同时提供体积（m³）和质量（t）。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.2 填方量测算（按用途分类）

表5 填方量测算表

| 序号 | 填方区域/部位 | 渣土 |  |  | 改良土/泥浆/种植土/（m³/t） | 小计 （m³/t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表土回填（m³/t） | 深层土回填（m³/t） | 石方回填 （m³/t） |  |  |  |
| 1 | 场地平整填方 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 基坑/基槽回填 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 地下室顶板回填 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 管线沟槽回填 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 绿化种植土 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 填方合计 |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.3 可利用土体场内利用

# 表6 土体场内利用表

| 土体类型 |  | 拟利用方式 | 预估利用量（m³/t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程渣土 | 优质表土 | 绿化种植土/景观造坡 |  |
|  | 深层优质原状土 | 场地回填/路基填筑/景观造坡 |  |
|  | 风化岩/石方 | 碎石垫层/场地硬化 |  |
| 泥浆 |  | 固化处理后回填 |  |

- 土方平衡计算

## 4.1土方平衡汇总表

# 表7 土方平衡汇总表

| 项目 |  | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总挖方量（m³/t） （A） | 场内利用量（A1） |  | 等于B1 |
|  | 需外运处置量（A2） |  | 含表土、深层土、石方等 |
| 总填方量（m³/t） （B） | 场内利用量（B1） |  | 实际场内消化利用量 |
|  | 外运进量（B2） |  |  |
| 挖填差（A-B） |  |  | 正值为余土，负值为缺土 |
| 自平衡率 |  |  | =（场内利用量/总挖方量)*100% |

- 建筑垃圾预估量及处置路径

## 5.1 建筑垃圾产生量预估

（依据指南第2.0.1条、第3.3.3条）

表8 建筑垃圾产生量预估表

| 建筑垃圾类别 | 预估产生量 （m³/t） | 产生环节 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程渣土 |  | 场地平整、基坑开挖等 | 土壤、风化岩等 |
| 工程泥浆 |  | 盾构、桩基及地下连续墙施工等 | 黏土、水等 |
| 拆除垃圾 |  | 既有设施拆除、临时设施拆除等 | 混凝土、砖石等 |
| 其他 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

## 5.2 建筑垃圾处置路径说明

# 表9 建筑垃圾处置路径表

| 垃圾类别 | 处置方式 | 处置量 （m³/t） | 处置去向 | 运输距离 | 符合性说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程渣土 | 场内回填利用 |  | 本场地 |  | 符合3.3.4条 |
|  | 外运处置 |  |  | km | 符合2.0.12条 |
| 工程泥浆 | 现场固化处理后回填 |  | 本场地 |  | 符合5.2.7条 |
|  | 外运处置 |  |  | km |  |
| 石方/混凝土 | 现场破碎再生利用 |  | 本场地 |  | 符合8.3.2条 |
|  | 外运处置 |  |  | km |  |
| 其他建筑垃圾 | 分类回收/外运处置 |  |  | km |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 土方平衡评价

## 6.1对项目平面布置的总体评价

XXX。

## 6.2对项目竖向布置的总体评价

XXX。

- 6.3基础设计方案、土方平衡计算复核总结

（1）基础与基坑设计方案

本项目基础形式：XXX；

基坑围护方案：XXX。

项目基础形式及基坑围护方案适配场地地质条件，通过方案优化实现了工程渣土源头减量，符合指南源头减量化要求。

（2）土方平衡复核

示例：经复核，计算过程合规，计算依据可靠（基于勘察报告及设计图纸），计算方法正确。项目土方自平衡率计算无误，成果可作为项目土方处置依据。

## 6.4场内资源化利用合理性评价

示例：本项目积极响应国家及省市建筑垃圾减量化政策要求，落实土方综合利用措施如下：XXX；

本项目积极响应建筑垃圾资源化政策，在建设过程中使用由工程渣土、废弃混凝土等固废制成的再生建材产品情况如下：XXX。

- 6.5外运土方处置方案合理性评价

- 示例：项目外运土方、外购土方的处置方案清晰，处置去向已落实（或有明确意向）。土方处置全流程可满足《浙江省建筑垃圾减量化专项设计指南（试行）》及地方建筑垃圾处置相关管理要求。

综上所述，本项目土方平衡各评价项目均满足相关规范及政策要求，土方平衡评价表如下。

# 表10 土方平衡评价表

| 序号 | 评价项目 | 响应措施 （规范符合性） | 评价结果 （合格/不合格） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总平面设计、建筑单体布局及场地内部道路规划合理性 |  |  |
| 2 | 场地竖向设计合理性 |  |  |
| 3 | 基础与基坑工程设计合理性 |  |  |
| 4 | 土方与建筑垃圾资源化利用合理性 |  |  |
| 5 | 土方外运合理性 |  |  |

- 结论与建议

## 7.1 土方平衡结论

1、本项目总挖方量______m³（合计     t），总填方量______m³（合计     t），经平衡计算后需外运______m³（合计     t），需外购/外运进______m³（合计     t）。

2、通过______（具体措施）实现场内土方最大化利用，减少外运量______m³（合计     t），自平衡率为______% 。

## 7.2 建筑垃圾减量化结论

1、预估建筑垃圾总产生量（A）约______m³（合计     t）。

2、通过______（具体措施）实现建筑垃圾减量化（B）______m³（合计     t），排放量下降______%（计算公式为B/(A+B）*100%），满足“工程渣土、工程泥浆排放量较估算值下降3%”的要求。（如不能满足，应充分说明原因）

## 7.3减量化措施建议

根据实际情况简要填写可落地优化建议。

- 附件

1、场地原始地形图及设计标高图

2、土质勘察报告

3、土方计算三维模型（BIM+GIS）（如有）

4、建筑垃圾处置协议/意向书（如有）

5、相邻项目共建共享协议（如有）

6、其他相关资料：________________________

编制人：_________ 审核人：_______ 批准人：________

日期：______年______月______日